Znak: AK/ZP/241/1/08													Zał. Nr 1 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI - CPV 28110000-6

| ZESTAW PODESTÓW DLA ORKIESTRY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość | Wymagane parametry techniczne |
| 1. | Podest 100 x 150 | 34 szt. | Wymiary: 100 x 150 cm Masa: max 70 kg Udźwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) – równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach Ustawienie wysokości: 20, 40, 60 cm Możliwość regulacji wysokości przy pomocy dźwigni ręcznej umieszczonej na każdym końcu podestu bez konieczności odwracania podestu na bok Wysokość składowa: 20 cm Materiał: aluminium, stal, drewno Płyta (blat): grubość 22 mm, z litego drewna(12mm), oraz klepki dębowej(10mm) Konstrukcja nóg: mechanizm nożycowy Cała konstrukcja nóg stalowa Badanie podestów pod względem nośności wydane przez Państwowy Zakład Badan Materiałów potwierdzające udźwig 750kg/m2 Zgodność z normami DIN 4112 oraz 1055. |
| 2. | Podest 100 x 200 | 17 szt. | Wymiary: 100 x 200 cm Masa: max 70 kg Udźwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) – równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach Ustawienie wysokości: 20, 40, 60, 80, 100 cm Możliwość regulacji wysokości przy pomocy dźwigni ręcznej umieszczonej na każdym końcu podestu bez konieczności odwracania podestu na bok Wysokość składowa: 20 cm Materiał: aluminium, stal, drewno Płyta (blat): grubość 22 mm, z litego drewna(12mm), oraz klepki dębowej(10mm) Konstrukcja nóg: mechanizm nożycowy Cała konstrukcja nóg stalowa Badanie podestów pod względem nośności wydane przez Państwowy Zakład Badan Materiałów potwierdzające udźwig 750kg/m2 Zgodność z normami DIN 4112 oraz 1055. |
| 3. | Blendy osłaniające front podestów | 51 szt. | Wymiary: 20 x 100 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm,( płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) Mocowanie blend za pomocą haczyków wpuszczanych w rowek bocznego profilu podestów |
| 4. | Blendy osłaniające boki podestów | 2 szt. | Wymiary: 20 x 150 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm,(płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) Mocowanie blend za pomocą haczyków wpuszczanych w rowek bocznego profilu podestów |
| 5. | Blendy osłaniające boki podestów | 2 szt. | Wymiary: 40 x 150 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm,(płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) Mocowanie blend za pomocą haczyków wpuszczanych w rowek bocznego profilu podestów |
| 6. | Blendy osłaniające boki podestów | 2 szt. | Wymiary: 60 x 200 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm, (płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) Mocowanie blend za pomocą haczyków wpuszczanych w rowek bocznego profilu podestów |
| 7. | Podesty trójkątne wypełniające przestrzenie pomiędzy podestami prostokątnymi w ustawieniu amfiteatralnym | 4 szt. | Możliwość mocowania na podestach sąsiednich. Wymiary: trójkąt równoramienny o podstawie 52 cm i długości ramion 150 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm, (płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) |
| 8. | Podesty trapezowe wypełniające przestrzenie pomiędzy podestami prostokątnymi w ustawieniu amfiteatralnym | 4 szt. | Możliwość mocowania na podestach sąsiednich. Komplet nóg. Wymiary: trapez równoramienny o podstawach 104 cm i 52 cm; długość ramienia 150 cm Wysokość nóg 40 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm, (płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) |
| 9. | Podesty trójkątne wypełniające przestrzenie pomiędzy podestami prostokątnymi w ustawieniu amfiteatralnym | 2 szt. | Możliwość mocowania na podestach sąsiednich. Komplet nóg. Wymiary: trójkąt prostokątny o długości przyprostokątnych 100 cm i 35 cm Wysokość nóg 60 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm, `(płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) |
| 10. | Podesty trapezowe wypełniające przestrzenie pomiędzy podestami prostokątnymi w ustawieniu amfiteatralnym | 2 szt. | Możliwość mocowania na podestach sąsiednich. Komplet nóg. Wymiary: trapez prostokątny długości podstaw 115,5 cm i 35 cm i wysokości (ramię przy kącie prostym) 100 cm Wysokość nóg 60 cm Płyta drewniana, pokryta klepką dębową - grubość 22 mm,(płyta drewniana 12mm, klepka dębowa 10mm) |
| 11. | Schody | 2 szt. | Drewniane z nawierzchnią z parkietu dębowego: szerokość 1 m, wysokość 60 cm, głębokość stopnia 25 cm |
| 12. | Listwy zabezpieczające nogi krzeseł | 17 szt. | Długość: 100 cm Wysokość: 4 cm Materiał aluminium. Montowane do profili podestów. |
| 13. | Wózki do przewożenia podestów | 2 szt. | Szerokość: 100 cm Długość: 200 cm |
| ZESTAW PODESTÓW - PLATFORMA |  |  |  |
| 1. | Podest 100 x 160 | 17 szt. | Wymiary: 160 x 100 cm Masa: do 35 kg, Udźwig: 750 kg/m2 (7,5 kN/m2) – równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach Wymiary nogi: 40 x 40 mm Szerokość ramy: 80 mm Materiał: aluminium, drewno Wysokość nóg: 60 cm Płyta (blat): grubości 22 mm, z litego drewna w okleinie bukowej Badanie podestów pod względem nośności wydane przez Państwowy Zakład Badan Materiałów potwierdzające udźwig 750kg/m2 Badanie dotyczące budynków i urządzeń o zmiennych miejscach ustawienia potwierdzające, że podesty mogą być wykorzystywane jako konstrukcja wielokrotnie ustawiana jako trybuna i scena. Badanie wykonane przez uprawnionego inżyniera. Atest TUV wydany przez Placówkę Badawcza ds. Bezpieczeństwa Wyposażenia potwierdzający, że podesty spełniają wymagania ustawy o wyposażeniu technicznym i produktach konsumenckich. Dyrektywa do budowy i eksploatacji konstrukcji ruchomych. Atest wydany przez Urząd Nadzoru budowlanego. Atest potwierdza, że konstrukcje wykonane z podestów są stateczne i bezpieczne i mogą z nich być ustawiane trybuny. Atest TUV i certyfikat DIN, dopuszczający podesty do budowy systemów o wymiarach 25x50m i wysokości do 4m Zgodność z normami DIN 4112 oraz DIN 1055 |
| 2. | Listwa zabezpieczająca nogi krzeseł | 2 szt. | Długość 160 cm Wysokość: 4 cm Materiał aluminium. Montowane do profili podestów. |
| 3. | Klamry podwójne | 16 szt. | Materiał: aluminium Klamry łączące nogi o wymiarach 40 x 40 mm |
| ZESTAW PODESTÓW DLA CHÓRU |  |  |  |
| 1. | Podest chóralny 200 x 50 cm | 24 szt. | Wymiary: 200 x 50 cm Masa: max 17 kg Udźwig: 250 kg/m2 (2,5 kN/m2) – równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach Szerokość ramy: 80 mm Materiał: aluminium, drewno Płyta (blat): grubości 19 mm, z litego drewna w okleinie bukowej Montaż podestów i akcesoriów dzięki profilowi bocznemu podestu, w który wsuwamy akcesoria i dokręcamy. Podest o atestowanym udźwigu 250kg/m2 Zgodność z normami DIN 15920 |
| 2. | Podest chóralny 100 x 50 cm | 3 szt. | Wymiary: 100 x 50 cm Masa: max 17 kg Udźwig: 250 kg/m2 (2,5 kN/m2) – równomiernie rozłożony - przy wszystkich wysokościach Szerokość ramy: 80 mm Materiał: aluminium, drewno Płyta (blat): grubości 19 mm, z litego drewna w okleinie bukowej Montaż podestów i akcesoriów dzięki profilowi bocznemu podestu, w który wsuwamy akcesoria i dokręcamy. Podest o atestowanym udźwigu 250kg/m2 Zgodność z normami DIN 15920 |
| 3. | Nogi proste | 36 szt. | Materiał; aluminium z plastikowymi stopkami, Wymiar: 40x40 mm, Wysokość: 20 cm |
| 4. | Nogi proste | 36 szt. | Materiał; aluminium z plastikowymi stopkami, Wymiar: 40x40 mm, Wysokość: 40 cm |
| 5. | Nogi proste | 36 szt. | Materiał; aluminium z plastikowymi stopkami, Wymiar: 40x40 mm, Wysokość: 60 cm |
| 6. | Klamry podwójne łączące nogi | 32 szt. | Materiał: aluminium Klamry łączące nogi o wymiarach 40 x 40 mm |
| 7. | Poręcz bezpieczeństwa | 8 szt. | Stalowa Kolor czarny Mocowane za pomocą wsuwek wpuszczanych w boczny profil podestu Wysokość: 110 cm Szerokość: 200 cm |
| 8. | Poręcz bezpieczeństwa | 1 szt. | Stalowa Kolor czarny Mocowane za pomocą wsuwek wpuszczanych w boczny profil podestu Wysokość: 110 cm Szerokość: 100 cm |
| 9. | Poręcz bezpieczeństwa | 6 szt. | Stalowa, kolor czarny Mocowane za pomocą wsuwek wpuszczanych w boczny profil podestu Wysokość: 110 cm Szerokość: 50 cm |
| 10. | Zestaw kół transportowych | 2 kpl. | Koła o wykończeniu zgodnym z profilem nóg. Po umieszczeniu koła w gnieździe podestu, ma on tworzyć platformę transportową dla kolejnych podestów i akcesoriów |

Powierzchnia płyty ma spełniać wymagania przepisów przeciwpożarowych oraz ma być utwardzona, odporna na zniszczenia mechaniczne, antypoślizgowa.

Uwaga: Wszystkie podesty, łącznie z trójkątnymi i trapezowymi muszą mieć identyczny profil boczny.